EKSKUL CODING · INSPIRALABS

Panduan 1 dari 3

Instalasi Arduino IDE

Dari download sampai aplikasi siap dipakai, untuk laptop Windows dan Mac

| Info | Isi |
| --- | --- |
| Untuk | Siswa SMP (12–15 tahun) & SMA (16–18 tahun), tutor, dan orang tua |
| Laptop | Windows 10/11 (64-bit) dan Mac (macOS 12 Monterey atau lebih baru) |
| Versi yang dipakai | Arduino IDE 2.3.10 · board esp32 3.3.12 · board esp8266 3.1.2 · DHT sensor library 1.4.7 |
| Diperbarui | 19 Oktober 2026 |

Isi panduan ini

- Bagian A — Persiapan (berlaku untuk Windows & Mac)

- Bagian B — Windows: download & instal

- Bagian C — Mac: download & instal

- Bagian D — Kenalan dengan jendela Arduino IDE

- Bagian E — Kalau ada masalah

- Lanjut ke Panduan 2 (board ESP32 & ESP8266) dan Panduan 3 (library)

Gambar bertanda Screenshot diambil langsung dari aplikasi asli. Gambar bertanda Ilustrasi adalah gambar penjelas yang dibuat mirip aslinya (misalnya jendela khusus Mac), jadi warnanya bisa sedikit berbeda di laptopmu.

# A. Persiapan

Arduino IDE adalah aplikasi untuk menulis program, lalu mengirim (upload) program itu ke papan mikrokontroler seperti ESP32. Anggap saja Arduino IDE itu "toko aplikasi + kabel" yang memindahkan program dari laptop ke ESP32.

Kita memakai Arduino IDE karena lebih ringan dan lebih cepat disiapkan dibanding VS Code + PlatformIO: tidak perlu membuat project baru setiap kali, cukup buka file .ino lalu klik Upload.

## Yang perlu disiapkan

| Kebutuhan | Windows | Mac |
| --- | --- | --- |
| Sistem operasi | Windows 10 atau 11, 64-bit | macOS 12 Monterey atau lebih baru |
| Ruang kosong (disk) | ±1 GB untuk aplikasi, ±9 GB kalau sekalian board ESP32 (Panduan 2) | Sama seperti Windows |
| Internet | Stabil. File aplikasi ±150–200 MB, board ESP32 ±2 GB | Sama seperti Windows |
| Akun laptop | Boleh minta izin Administrator (muncul jendela "Yes/No") | Tahu password Mac (untuk izin instal) |
| Waktu | ±10 menit | ±10 menit |

⚠️ Perhatian Kerjakan instalasi di rumah atau sebelum kelas, jangan saat pelajaran. Board ESP32 di Panduan 2 ukurannya besar (±2 GB) dan bisa makan waktu 15–40 menit. Unduh Arduino IDE hanya dari situs resmi arduino.cc. Jangan dari situs lain atau link pendek dari orang yang tidak dikenal.

## Cek dulu: laptopku Windows 64-bit atau Mac jenis apa?

### Windows

- Tekan tombol Windows, ketik About your PC (atau Tentang PC), tekan Enter.

- Lihat baris System type. Harus tertulis 64-bit operating system.

- Kalau tertulis 32-bit, Arduino IDE 2 tidak bisa dipasang. Laporkan ke tutor.

### Mac

- Klik logo Apple di pojok kiri atas → About This Mac.

- Lihat baris paling atas: kalau tertulis Chip Apple M1/M2/M3/M4 berarti Mac kamu Apple Silicon. Kalau tertulis Processor … Intel berarti Mac kamu Intel.

- Ingat jawabannya, nanti dipakai untuk memilih file download yang benar.

Ilustrasi — About This Mac: kiri Apple Silicon (Chip Apple M2), kanan Intel (Processor Intel Core i5)

# B. Windows: download & instal

WINDOWS Windows 10 / 11 (64-bit)

### Langkah 1 — Buka halaman download resmi

- Buka browser (Chrome/Edge), ketik alamat: https://www.arduino.cc/en/software

- Kalau muncul kotak cookie, klik REJECT (tidak apa-apa, download tetap bisa).

- Cari kotak Arduino IDE 2.3.10.

Screenshot — kotak Arduino IDE 2.3.10 di arduino.cc: (1) pilihan sistem operasi, (2) tombol DOWNLOAD

### Langkah 2 — Pilih versi Windows lalu DOWNLOAD

- Klik kotak pilihan di samping tombol DOWNLOAD.

- Pilih Windows Win 10 or newer (64-bit) (biasanya sudah terpilih otomatis).

- Klik DOWNLOAD. File arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe mulai terunduh ke folder Downloads.

Screenshot — (1) pilih "Windows Win 10 or newer (64-bit)", (2) klik DOWNLOAD

💡 Tips Ada juga pilihan Windows MSI installer dan Windows ZIP file. Untuk siswa, pakai yang pertama saja (installer biasa .exe).

### Langkah 3 — Jalankan installer

- Buka folder Downloads, double-click arduino-ide_2.3.10_Windows_64bit.exe.

- Kalau muncul jendela biru User Account Control "Do you want to allow this app to make changes…", pastikan *Verified publisher* tertulis Arduino, lalu klik Yes.

Ilustrasi — jendela izin Windows (User Account Control): klik Yes

⚠️ Perhatian Kalau muncul layar biru "Windows protected your PC", klik More info → Run anyway. Lakukan ini hanya kalau file benar-benar diunduh dari arduino.cc.

### Langkah 4 — Ikuti layar installer

- License Agreement → klik I Agree.

Ilustrasi — License Agreement: klik I Agree

- Installation Options → pilih Anyone who uses this computer (all users) → Next. (Kalau laptop sekolah tanpa akses Administrator, pilih Only for me.)

Ilustrasi — Installation Options

- Choose Install Location → biarkan apa adanya (C:\Program Files\Arduino IDE) → klik Install.

Ilustrasi — lokasi instal, biarkan default lalu klik Install

- Tunggu bar hijau penuh (±1–3 menit).

- Layar terakhir Completing Arduino IDE Setup: biarkan centang Run Arduino IDE, klik Finish.

Ilustrasi — layar terakhir: klik Finish

### Langkah 5 — Pembukaan pertama

Saat pertama kali dibuka, Arduino IDE menyiapkan beberapa hal di belakang layar (±1–2 menit, butuh internet). Mungkin muncul beberapa jendela:

- Windows Security — "Would you like to install this device software?" (Arduino USB Driver dan sejenisnya) → klik Install. Bisa muncul beberapa kali, klik Install setiap kali.

- Windows Defender Firewall untuk mdns-discovery atau arduino-cli → klik Allow (atau Cancel juga tidak apa-apa, upload lewat kabel USB tetap jalan).

Ilustrasi — permintaan pasang driver dari Arduino: klik Install

💡 Tips Arduino IDE bisa dibuka lagi kapan saja dari Start menu → ketik Arduino IDE, atau dari ikon di Desktop.

# C. Mac: download & instal

MAC (macOS) macOS 12 Monterey atau lebih baru

### Langkah 1 — Buka halaman download resmi

- Buka Safari/Chrome, ketik: https://www.arduino.cc/en/software

- Di kotak Arduino IDE 2.3.10, klik kotak pilihan di samping DOWNLOAD.

### Langkah 2 — Pilih file yang COCOK dengan Mac kamu

| Hasil cek "About This Mac" | Pilih di arduino.cc | Nama file |
| --- | --- | --- |
| Chip Apple M1/M2/M3/M4 (Apple Silicon) | macOS Apple Silicon 12 Monterey or newer (64-bit) | arduino-ide_2.3.10_macOS_arm64.dmg |
| Processor Intel | macOS Intel 12 Monterey or newer (64-bit) | arduino-ide_2.3.10_macOS_64bit.dmg |

Screenshot — dua pilihan Mac: (A) Intel, (B) Apple Silicon. Pilih sesuai Mac-mu, lalu klik DOWNLOAD

⚠️ Perhatian Salah pilih (misalnya file Apple Silicon di Mac Intel) membuat aplikasi tidak bisa dibuka. Kalau itu terjadi, hapus aplikasinya lalu download file yang benar.

### Langkah 3 — Buka file .dmg dan seret ke Applications

- Buka folder Downloads, double-click file .dmg yang tadi diunduh.

- Muncul jendela berisi ikon Arduino IDE dan folder Applications.

- Seret (drag) ikon Arduino IDE ke folder Applications. Tunggu proses menyalin selesai.

- Tutup jendela itu, lalu di Finder klik tanda eject (⏏) di samping "Arduino IDE" pada daftar kiri.

Ilustrasi — seret Arduino IDE ke folder Applications

### Langkah 4 — Buka pertama kali

- Buka Launchpad (atau Finder → Applications) → klik Arduino IDE.

- Muncul peringatan "Arduino IDE" is an app downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it? → klik Open.

- Kalau Mac bertanya izin akses folder Documents atau koneksi jaringan → klik Allow.

- Tunggu ±1–2 menit sampai Arduino IDE selesai menyiapkan diri (butuh internet).

Ilustrasi — peringatan keamanan macOS: klik Open

💡 Tips Supaya cepat dibuka, klik kanan ikon Arduino IDE di Dock → Options → Keep in Dock.

# D. Kenalan dengan jendela Arduino IDE

Tampilan Arduino IDE di Windows dan Mac sama persis. Bedanya hanya: menu di Mac ada di bar paling atas layar, dan tombol Ctrl di Windows diganti ⌘ Cmd di Mac.

Screenshot — bagian-bagian penting Arduino IDE 2.3.10

| No | Nama | Gunanya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verify (✓) | Memeriksa & menerjemahkan (compile) program. Belum dikirim ke ESP32. |
| 2 | Upload (→) | Compile lalu mengirim program ke ESP32 lewat kabel USB. |
| 3 | Select Board | Memilih jenis papan (misal ESP32 Dev Module) dan port (colokan USB). |
| 4 | Serial Monitor | Kotak "chat" dari ESP32: tempat ESP32 menulis laporan (suhu, status WiFi, dll). |
| 5 | Boards Manager | Tempat memasang board ESP32 & ESP8266 (Panduan 2). |
| 6 | Library Manager | Tempat memasang library, misalnya DHT (Panduan 3). |
| 7 | Output | Pesan proses compile/upload. Tulisan merah = ada error. |

## Shortcut yang sering dipakai

| Fungsi | Windows | Mac |
| --- | --- | --- |
| Verify / Compile | Ctrl + R | ⌘ + R |
| Upload | Ctrl + U | ⌘ + U |
| Serial Monitor | Ctrl + Shift + M | ⌘ + Shift + M |
| Simpan | Ctrl + S | ⌘ + S |
| Rapikan kode (Auto Format) | Ctrl + T | ⌘ + T |
| Pengaturan (Preferences/Settings) | Ctrl + , | ⌘ + , |

## Cara membuka file program (.ino) dari tutor

- Download folder program dari Linktree/Drive tutor, lalu Extract zip-nya (Windows: klik kanan → Extract All; Mac: double-click file zip).

- Setiap program ada di folder dengan nama yang sama dengan filenya, misalnya P10_1_Blink/P10_1_Blink.ino.

- Double-click file .ino → terbuka di Arduino IDE.

⚠️ Aturan penting Arduino Jangan mengganti nama folder atau file .ino. Arduino IDE mewajibkan nama folder = nama file. Kalau berbeda, Arduino IDE akan bertanya *"…needs to be inside a sketch folder…"*. Klik OK, Arduino IDE akan membuatkan foldernya.

# E. Kalau ada masalah

| Masalah | Windows | Mac |
| --- | --- | --- |
| Installer tidak mau jalan | Klik More info → Run anyway di layar "Windows protected your PC". Matikan sementara antivirus pihak ketiga kalau tetap gagal. | — |
| Aplikasi tidak bisa dibuka | Pastikan Windows 64-bit. | Pastikan memilih file Apple Silicon/Intel yang benar dan macOS minimal 12 Monterey. |
| "cannot be opened because the developer cannot be verified" | — | Buka System Settings → Privacy & Security → gulir ke bawah → klik Open Anyway. |
| Lama sekali di layar awal / error "Network" | Cek internet. Tutup lalu buka lagi Arduino IDE. | Sama seperti Windows. |
| Tulisan terlalu kecil | File → Preferences → *Editor font size* jadi 16–18. | Arduino IDE → Settings… → *Editor font size*. |

➡️ Langkah berikutnya Setelah Arduino IDE terpasang, lanjut ke Panduan 2 — Instalasi Board ESP32 & ESP8266. Tanpa board ESP32, Arduino IDE belum bisa memprogram ESP32.